## Техническое задание

## на выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта выбранных участков строительства «Переноса объектов инфраструктуры нижней площадки на руднике Кумтор».

Стадия Рабочий Проект, согласно Генеральному плану участка «Перенос объектов инфраструктуры нижней площадки на руднике Кумтор».

Заказчик:		ЗАО «Кумтор Голд Компани»

- Исходные данные для составления проекта:

- Задание Заказчика.

- Генеральный план расположения будущих объектов.

Примечание: Подрядчик подтверждает, что указанные исходные данные переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Дополнительные материалы, необходимые для выполнения работ, будут запрашиваться по мере необходимости. Подрядчик подтверждает, что дополнительные материалы не повлияют на срок выполнения работ, установленный в Договоре.

- Общие данные

- Наименование проекта – «Инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта выбранных участков строительства «Перенос объектов инфраструктуры нижней площадки на руднике Кумтор».

- Место расположения – золоторудное месторождение «Кумтор».

- Вид работы – Проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка отчета по вышеуказанным объектам.

- Стадия проектирования – Рабочий Проект.

- Режим работы – вахтовый.

- Назначение – изучить литологическое и геокриологическое строение и свойства грунтов в контурах проектируемых объектов рудника Кумтор, с учетом данных архивных скважин (если имеются).

- Объем работ, выполняемых Подрядчиком:

А.  Бурение скважин диаметром 112 и 132мм колонковое, с применением разведочного пневмоударника, с отбором проб по интервалам.

Бурение скважин будет производиться оборудованием и персоналом Подрядчика.

На выбранных площадках, в проектных контурах сооружений (сооружения III категории) кроме ограждающих контейнеров, пробурить минимально необходимое количество инженерно-геологических скважин, требуемое нормативами, на глубину 8-10м.

a). 	Описание грунтов при бурении скважин будет осуществляться персоналом исполнителя, согласно существующим стандартам.

b). При описании необходимо уделять внимание наличию вечной мерзлоты и     присутствию/содержанию льда в керне.

c). Необходимо фиксировать наличие (и расположение) водоносных горизонтов в процессе бурения.

d).   При описании обязательно фотографирование керна с указанием глубины отбора.

e).  Отбор проб должен производиться каждые 1-1,5м. Представительные пробы должны упаковываться, нумероваться, согласно номеру скважины и интервалу отбора, и отсылаться в лабораторию исполнителя. Выбор и количество проб для тестирования должны согласовываться с представителями геотехнического отдела КГК.

B.	Произвести тестирование отобранных проб согласно существующим стандартам. Программа тестирования должна включать в себя определение следующих параметров:

a).   Грунты

- Гранулометрический состав

- Пределы Аттерберга

- Удельный вес

- Влажность

- Тест на консолидацию (возможно на оттаявший грунт (прочностных свойств в талом состоянии))

- Прямая прочность на срез и/или прочность на срез при вертикальных нагрузках (возможно на оттаявшем грунте (прочностных свойств в талом состоянии))

b).   Коренные породы (скальный массив)

- Прочность на одноосное сжатие

- Модуль Юнга (по таблице)

- Коэффициент Пуассона (по таблице)

c).   Вода

- pH

- содержание сульфатов

- содержание хлоридов

- содержание других веществ, влияющих на степень коррозии стальных конструкций и деградацию прочности бетонных конструкций.

C.   Предоставить отчет о проведенных изысканиях для проектируемого объекта на выбранных площадках (см. генплан) с подробным описанием произведенных работ, выводами и рекомендациями. Отчет должен включать, как минимум, следующую информацию:

- Детальное описание выполненных работ и процедур, используемых при их выполнении.

- Планы, разрезы по шурфам/скважинам, детальное описание грунтов/пород и их свойств, включая обводненность, границы вечной мерзлоты и содержание льда.

- Результаты полевых и лабораторных тестов в графическом и текстовом виде.

- Выводы и рекомендации.

Сроки исполнения:

1.  Подрядчик должен завершить все работы, указанные в настоящем техническом задании, с представлением окончательного отчета не позднее 25 дней после подписания договора и получения аванса.

2.   В случае необходимости Подрядчик должен представлять промежуточные отчеты по мере завершения работ.

- Основные требования:

- Инженерно-геологические изыскания должны учитывать специфику действующего рудника, содержать краткие рекомендации по выявленным проблемам.

- После выполнения работ Исполнитель согласовывает результаты выполненных работ с Заказчиком с составлением промежуточного акта сдачи документации.

- В процессе выполнения работ все технические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

- Подрядчик передает Заказчику отчеты с рекомендациями в трех распечатанных экземплярах и на электронном носителе. Каждый промежуточный отчет сдается Заказчику по накладной. Прием Заказчиком всех отчетов оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Подрядчиком документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего технического задания и Договора.

- Материалы и услуги, предоставляемые Заказчиком:

- Размещение и обеспечение питанием сотрудников Исполнителя, выполняющие инженерно-геологические изыскания, в жилом лагере рудника.

- Ситуационный план с контурами площадок и сооружений.