ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп низкорамного полуприцепа CIMC для горно-производственного отдела 3AO «Кумтор Голд Компани»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место доставки | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3. | Предмет закупки | Полуприцеп для перевозки карьерного оборудования, колесной и гусеничной техники. |
| 4. | Цель закупки | Замена устаревшего оборудования. |
| 5. | Общие требования / Нормы и стандарты | - Прицеп должен быть на колесном ходу с грузоподьемностью не менее 85 тон для эксплуатации по карьерным дорогам на руднике. - Параметры прицепа должны быть: - ширина рабочей платформы не менее 3800 мм, - длина рабочей платформы не менее 6500 мм - Зацепное устройство (Kingpin 2–3 1/2") для буксировки на базе тягача Volvo FMX 460. - Подвеска с балансирными мостами в Приложении №1. ІЅО10х335 - Исполнение трала в Приложении №2 - Наличие всех необходимых документов (сертификаты, паспорта, и т. д. соответствующие нормам и стандартам KP (ЕАЭС). |
| 6. | Индивидуальные требования | - Эксплуатация полуприцепа в условиях высокогорья выше 4000 м. над уровнем моря, при температуре от — 40°C до +40°C (пневматическая тормозная система адаптирована к холодным условиям). - Конструкция сцепления и расцепления полуприцепа с тягачом должно обеспечивать безопасное, быстрое и надежное фиксирование с минимальным привлечением человеческого ресурса. - Полуприцеп должен обеспечивать безопасную и надежную фиксацию оборудования во время транспортировки (наличие системы фиксации и защиты от внешних воздействий). - Полуприцеп должен быть оборудован системой балансировки для компенсации колебаний, возникающих при транспортировке на неровной поверхности. - Полуприцеп должен быть оборудован пневматической тормозной системой с возможностью подключения тягача на базе Volvo FMX 460. - Шины 12.00R-20 с соответствующим протектором, для выполнения работ в горных условиях. |
| 7. | Условия оплаты и сроки поставки | - Предоплата 50% и 50% после ввода в эксплуатации. - Доставка осуществляется производителем до БПБ в установленные сроки Заказчиком. - Сборка и ввод в эксплуатацию осуществляется Производителем в установленные сроки Заказчиком. - В случае невыполнения обязательств по срокам, будут рассмотрены штрафные санкции. |
| 8. | Гарантийный срок | - Поставщик должен предоставить гарантийный срок на приобретаемое оборудование согласно заводу изготовителя. |
| 9. | Услуги Заказчика | - Размещение в лагере сотрудников производителя, выполняющих работы по сборке и отладке трала на руднике. - Внутренняя транспортировка. - Питание. - Предоставление дополнительных услуг будет производиться по предварительной заявке Подрядчика за отдельную плату. |
| 10. | Сборка, прием, передача и запуск | - Поставщик обязуется в полном объеме выполнить работы по сборке, наладке и ввода в эксплуатацию. - Акт приемки будет подписан после полной сборки и ввода в эксплуатацию. - Все затраты за дополнительные работы выявленные в ходе проверки оборудования несет Поставщик. |
| 11. | Обучение и руководство | - Поставщик обязуется провести обучение персонала по обслуживанию и эксплуатации полуприцепа. - Предоставить руководство по эксплуатации (полуприцепа (электронный, бумажный вариант) дополнительно на русском языке. - Предоставить каталог запасных частей (электронный, бумажный вариант). |
| 12. | Критерии оценки качества | - После ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока производится оценка оборудования и должна соответствовать заявленным техническим показателям завода изготовителя. - В случае выявления несоответствий требований производитель берет на себя все затраты по их устранению. |
| 13. | Конфиденциальность | - Данные о проведении сделки будут являться конфиденциальными за разглашение третьим лицам исполнитель несет ответственность. |
| 14. | Экологические требования | - Все работы должны проводиться согласно внутренним регламентам КГК. |
| 15. | Безопасность | - Полуприцеп должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством KP - Все работы должны проводиться согласно внутренним регламентам КГК. |

Приложение №1:

ЯЅ0 ВвЕ

DШ. А DN. В

oa.c

DN. С DЖ. D

ARGONAUT

Приложение № 2: